楼承板绘图注意事项
1，楼承板单件长度：非特殊情况一般控制在12m左右；

2，楼板边缘线：要查看结构施工图，或在楼层钢结构平面部图中有边缘线示意，或在楼板配筋图中有事宜楼板边缘线，特殊情况的要查看建筑图的楼层内墙体布置区判断；
3，在长度上接长时：要有搭接，且在下侧有梁翼缘托举出搭接，各自端部审过梁中心线50mm即搭接100mm（详见下图4号节点示意）；

4，降板区（或升板区）：楼承板端部伸至什么位置按蓝图节点示意查看清楚（详见5~7号节点示意），其他常见节点做法如下供参考：

5，楼承板长度信息：平面排版图上给出各编号楼承板的长度信息；

6，楼承板排版起始点：要标记出来作为指导；

7，楼层板端部开口处：要贴边模板点焊封堵避免漏浆；

8，其他：详见【楼承板排版图】（样图）(GJGJSK-2026.1.23版)》