模型校对记录单

| 工程编号+项目名称： | 工程编号 # 某项目-某单体 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建 模 人 ： | XXX | 校 对 时 间： | xxxx.xx.xx |
| 校 对 人 ： | XXX | 要求完成修改时间： | xxxx.xx.xx |

1，工程属性填写准确：(无误)

2，轴网编号、尺寸、标高【仅标高名称显示成m为单位如：-0.500、 +0.000、+3.000...】:
（无误)

3，截面规格大小、材质检查是否有误：（无误)
4，杆件截面规格书写格式:（无误）	

5，主要标高：
      柱底标高【注意后浇层】：（无误）
      柱顶标高【蓝图柱顶标高是柱H型钢外侧边缘、H型钢截面高中心线对应的顶点】：（无误）

檐口、屋脊结构顶标高：（无误）

楼层钢梁顶标高【注意扣除楼板厚度】：（无误）

卫生间或其他原因降板处钢梁顶标高：（无误）

吊车梁及柱上牛腿顶标高：（无误）
6，柱脚锚栓孔径、定位尺寸（逐一排查）：（无误）

7，重点细部节点： 
（1）屋面坡度、起坡点复核：（无误）
（2）天沟尺寸及连接要满足基本有效连接并落水管有空间顺利排水：（无误）

A、天沟断面宽度、深度: 一般情况，符合蓝图要求且c≥ 250mm，外侧翻边b≥c+50mm,以防溅水，特殊情况另议；

B、天沟断面展开宽度L:  
L过小时，按实际需要尺寸定abcef尺寸即可；
L<1260mm并接近1260mm时，直接用满1260mm；
1260mm< L <1500mm时，直接用满1500mm，不浪费材料，零头尺寸消化在e、f上；

C、天沟托架底部距离结构顶部预留h=5~10mm以上距离以防碰撞；

D、天沟托架断面中两纵向C型钢之间净间距j≥d+50~100mm左右,以防落水管漏斗口径不够；

E、柱间支撑是否碰撞落水管位置；

- 高低跨处墙板拐点处檩条不能缺失，且檩条距离拐点距离不能过大导致泛水件尺寸过

- 大：（无误）

8，墙面门窗洞口 (建筑图与结构图是否一致)：（无误）

9，建筑图里栏杆、爬梯查漏：（无误）

10，零件碰撞校核：（自校）

11，螺栓安装空间不足，无法安装，需排查：（无误）

12，构件分段、牛腿长宽、构件长度、超重情况：（无误）

13，编号前缀注意以下内容：

主零件（与构件号相关）属性：以下2项内容书写满足【Rev1】【ITSS钢结构详图制图标准化手册】编号要求：（建模人自校）
（1）“零件前缀+开始编号数字1”
（2）“构件编号前缀+开始编号数字1”、“名称”：清空不写

一般零件属性：以下2项内容书写满足【Rev1】【ITSS钢结构详图制图标准化手册】编号要求：（建模人自校）
（1）“零件前缀+开始编号数字1”
（2）“构件编号前缀”、“名称”：清空不写，“开始编号数字1”不变

直发件属性：（建模人自校）
（1）零件编号前缀：“X”，“开始编号数字1”不变；
（2）构件编号前缀：清空不写，“开始编号数字1”不变；
（3）抛光填写：1；

- 14，系杆两端头连接板是否有“一竖一平”的不当做法：（无误）

- 15，檩条类：相同柱距间，檩条开孔均统一减少构件号(檩托孔、直斜拉条孔、隅撑孔均有，且统一位置，注意隅撑与水平支撑的碰撞调孔位问题)（无误）

- 16，H型钢或箱体口腹板净高是否超出材料宽度，尤其是16mm板（含大板、节点板均不可超出材料尺寸，不行就换厚板）（详见下图）：（无误）

- 17，模型管理状态分类（分类原因：方便筛选各批次模型,避免遗漏出图或清单）：
（1）G<1500吨的单层或门式刚架结构：（无误）
    状态1：不出图！

- 状态2：主结构
        状态3：檩条拉条撑杆
       （状态4：钢梯或其他特殊构件，此项如遇简单项目可不再单独分状态归并到状态2即可，遇复杂项目可单立方便与其他内容分开在布置图清楚表达）

- （2）G>1500吨单层或门式刚架结构（需划分批次的，按轴区）：（无误）
      状态1：不出图！

- 状态2：1~17轴线区域主结构【AC12345-1】
        状态3：1~17轴线区域-檩条拉条撑杆【AC12345-1】
        状态4：17~30轴线区域主结构【AC12345-2】

- 状态5：17~30轴线区域-檩条拉条撑杆【AC12345-2】

- ......

- （3）G<1500吨多层、高层框架结构：（无误）

- 状态1：不出图！

- 状态2：主结构

- 状态3：檩条拉条撑杆

- （4）G>1500吨多层、高层框架结构（需划分批次的，按柱节数）：（无误）
      状态1：不出图！

- 状态2：1节柱、对应F2层梁及其以下的柱间支撑等所属内容【AC12345-1】

- 状态3：2节柱、对应F3~4层梁及其以下的柱间支撑等所属内容【AC12345-2】

- ......

- 18，工艺细部是否满足《工艺图集》做法：（无误）

- 19，其他节点细部类截图例举（涉及批量的截图上注明：余同，自查）：